第14章　庫房安全管理

14.1　　　 範圍

針對檔案庫房設施維護及人員進出管制等實施安全管理之過程與作業，包括庫房門禁管理、庫房維護、安全檢查、人員進出管制及管理人員異動交接等事項。

14.2　　　 主要適用法令

14.2.1	檔案庫房設施基準。

14.2.2	機關檔案保管作業要點。

14.3　　　 處理步驟

作業流程，詳如圖14-1。

14.3.1	庫房門禁管理

14.3.1.1	檔案庫房（以下簡稱庫房）宜採單一出入口門禁管制方式管理。如因建築現況或配合消防逃生等因素，庫房設有2個以上之出入口時，應擇一作為主要之出入口，其餘則應為適當之管制。

14.3.1.2	庫房鑰匙應由庫房專責管理人員（以下簡稱管理人員）妥善保管；如有磁卡式或電子式開關，應設定人員使用權限。

14.3.1.3	庫房之備份鑰匙或磁卡應由庫房管理單位主管會同駐衛警、保全人員或指定人員彌封後蓋騎縫章，並交由駐衛警、保全人員或指定人員保管，如遭遇緊急狀況時（如火災、地震、非法入侵等）得於取得授權後開啟庫房，作必要之處置。

14.3.2	庫房維護

14.3.2.1	庫房內嚴禁下列行為：

1. 使用或存放易燃或易爆物品。

2. 飲食、儲存食物或堆置雜物。

3. 植養生物。

4. 未經許可攝影拍照或私自攜出檔案。

14.3.2.2	管理人員應定期進行庫房之例行性查檢，項目包括：

1. 門禁管制系統、空調、空氣淨化設備、防盜、消防安全設備、照明設備、防潮箱、防潮櫃、庫房門窗及通訊設備是否正常運作。

2. 檢視庫房溫溼度是否正常，如採用自動紀錄溫溼度儀器者，應定期檢視儀器是否正常，並於「檔案庫房溫溼度紀錄單」（參考格式，如表14-1）記錄之。有關庫房溫溼度相關標準，請參見本手冊第4章附表4-2。

3. 如設有錄影監視設備者，應注意錄影監視設備是否正常並定期檢視錄影之畫面。

4. 庫房環境及檔案架、櫃是否整齊清潔。

5. 管理人員每日下班前，應確實檢查庫房之門、窗已上鎖，防盜系統正常運作，並將庫房鑰匙、磁卡等妥適保管。

14.3.2.3	庫房維護除定期例行工作外，管理人員應進行下列檢查維護事項：

1. 庫房應定期進行清潔工作，清潔地面時應使用吸塵器或擰乾之拖把清潔地板，並以擰乾之抹布擦拭檔案架、櫃。

2. 定期更換空氣淨化設備之濾網。

3. 如遇有大雨特報或颱風警報時，應預作防災準備，例如注意周圍排水口保持暢通、緊閉窗戶等處理。

4. 大雨或颱風後，應立即檢查庫房內外及周圍地面是否積水，並檢查牆壁是否有滲水跡象。

14.3.2.4	庫房之設備或設施如有損毀或異常時，管理人員應進行檢查並為必要之處置：

1. 庫房設施有異常狀況時，如溫溼度異常、跳電等，管理人員、駐衛警或保全人員應查明原因並通知相關單位修復，並將修復情形記錄於「檔案庫房設施維護紀錄單」（參考格式，如表14-2）。

2. 庫房如遇天災或人為破壞時，應即時拍照並紀錄現場狀況。

14.3.2.5	庫房設備或設施應作定期之保養維護，必要時，得委請專業人員或廠商辦理，保養維護時，管理人員應陪同維修人員進行各項系統、設備或儀器之檢修、保養與校驗，並將檢查結果記錄於「檔案庫房設施維護紀錄單」。

14.3.2.6	檔案管理單位或人員應訂定庫房緊急應變計畫，定期檢視各項預防措施並進行實地演練。

14.3.2.7	檔案之蟲菌害防治，應依下列五階段防治措施進行：

1. 避免：室外避免草木叢生及使用夜間燈光誘引昆蟲，並避免堆放木頭，杜絕白蟻等昆蟲滋生。室內收藏櫃勿與地板及牆壁密接、避免舖設地毯，水管避免經過天花板。

2. 阻絕：窗戶加裝紗窗、排水口及通氣孔加裝濾網，縫隙處應予填補。

3. 偵測：定期檢視檔案狀況及進行環境偵測並作成紀錄；利用粘蟲紙等誘捕器捕捉昆蟲，並隨時追蹤昆蟲入侵或菌害之各種跡象。

4. 因應：如檔案已遭蟲害或菌害，應即進行除蟲、殺菌處理。

5. 恢復：包括環境之恢復及檔案狀況之恢復，並針對重要檔案進行修補。

14.3.2.8	檔案遭受危害，應採取適當處置措施，惟應避免傷害檔案、人體及破壞環境；如遭受重大危害（如因風災、地震、水災、火災等事故）或無法自行處置者，應通報檔案管理局。

14.3.3	人員進出管制

14.3.3.1	人員進出庫房應嚴格管制，除管理人員外，非經許可不得進入。

14.3.3.2	非管理人員因業務需要進入庫房時，應先經機關權責長官同意後，由管理人員陪同進入；如為庫房設備維修之廠商，應依契約規定時間由管理人員陪同進入。

14.3.3.3	非管理人員經核可進入庫房時，應於「人員進出庫房紀錄單」（參考格式，如表14-3）記錄進入庫房之時間及辦理事項。

14.3.3.4	進入庫房之人員如有庫房禁止行為時，管理人員應予制止。

14.3.3.5	非管理人員離開庫房前，管理人員應確實檢查有無攜出檔案之狀況，並檢查門窗、保全、監視等設備是否正常，並於「人員進出庫房紀錄單」記錄離開之時間。

14.3.3.6	庫房若於非上班時間發生異常狀況，駐衛警、保全人員或指定人員得於取得授權後開啟彌封之備份鑰匙或磁卡，進入庫房為必要處理，並將處理情形儘速陳報。

14.3.4	管理人員異動之交接
管理人員職務異動時，應將下列事項辦理移交：

1. 檔案數量及保管狀況概述。

2. 掌理業務範圍及相關設施。

3. 庫房管理相關簿冊，如典藏目錄、檔案調案清冊、人員進出庫房紀錄單、各項設施使用操作說明文件、合作廠商聯繫資料等。

4. 庫房鑰匙、磁卡等庫房出入管理物品。

圖14-1　檔案庫房安全管理作業流程

A

委請專業人員或廠商定期保養

維護

1

4

.3.3

人

員

進

出

管

制

除

管理

人員

外，非

經許可不得進入

非

管理

人員應先經機

關權責長官同意，並

由

管

理人員陪同進入

管理

人員

應

確實管制

人員進出情形

管理

人員確實檢查並記錄後，

人員始

得離開

1

4.

3.4

管理

人員

異動

之交

接

管理

人

員

職務是否異動

結束

離職前，辦理

完成交接手續

是

否

1

4

.3.2

庫房

維護

進入庫房之人員如有庫房禁止

行為時，管理人員應予制止

圖14-1（續）

表14-1　檔案庫房溫溼度紀錄單（參考格式）

機關全銜及庫房名稱
檔案庫房溫溼度紀錄單

| 日 期 |  | 溫 度（℃） | 相對溼度（％） | 管理人員簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民國 年 |  |  |  |  |
| 月 日 | 時 分 |  |  |  |

備註：若無庫房名稱者則填寫機關全銜即可

表14-2　檔案庫房設施維護紀錄單（參考格式）

機關全銜及庫房名稱
檔案庫房設施維護紀錄單

| 設施名稱 | 報請送修/ 查檢日期 | 維 修/ 查檢原因 | 修護廠商 | 修 復/ 查檢狀況 | 完成修復/ 查驗日期 | 管理人員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

備註：若無庫房名稱者則填寫機關全銜即可

表14-3　人員進出庫房紀錄單（參考格式）

機關全銜及庫房名稱
人員進出庫房紀錄單

| 日期 | 單位 職稱 姓名 | 辦理事項 | 進入 時間 | 離開 時間 | 人 數 | 管理 人員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

備註：若無庫房名稱者則填寫機關全銜即可